Reporte práctico 3.

Dinámica de Robots

“Diseño de robot CAD-Ansys”

Avalos Lupercio Jesús Jail

Garcia Barajas Raúl Israel

Martínez Jacinto Ricardo

Rubio Garcia Rodrigo

Salguero Hernández Juan Pablo

_______

Objetivo:

Simular el funcionamiento del brazo robótico antropomorfo mediante Ansys para observar su respuesta a esfuerzos.

Materiales:

- Computadora

- Software Ansys

- Software SolidWorks

Correcciones del diseño CAD

Base del brazo robótico:

Se aumentó el espesor de una parte de la base del brazo debido a que la madera utilizada en su construcción poseía un espesor mayor.

El aumento fue de 10mm a 16mm.

| Original | Corrección |
| --- | --- |

Eslabón 3:

Se realizó un corte curvo en los extremos del eslabón y se hizo una perforación en uno de los extremos, todo esto para quitarle peso al eslabón y darle mas estética.

| Original | Corrección |
| --- | --- |

Eslabón 1y 2:

En este par de eslabones recorto de forma curva los extremos delos eslabones y se omitió un bloque de madera que se encontraba en el centro de estos y se sustituyó por dos dornillos en cada eslabón.

Al utilizar tornillos se obtiene un eslabón más firme, menos pesado y otorga la facilidad de aumentar o disminuir el ancho del eslabón si se requiere hacerlo.

En el caso de los cortes curvos en los extremos del eslabón estos se realizaron por cuestiones de aligerar peso y estética del brazo robótico.

| Eslabón | Original | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Segundo eslabón Primer eslabón |  |  |

Vista general del brazo:

En general las correcciones nos otorgan un brazo robótico más ligero y estético.

| Original | Corrección |
| --- | --- |

Project

| First Saved | Tuesday, June 11, 2019 |
| --- | --- |
| Last Saved | Tuesday, June 11, 2019 |
| Product Version | 18.1 Release |
| Save Project Before Solution | No |
| Save Project After Solution | No |

Después de las modificaciones realizadas en el diseño de SolidWorks, exportamos el archivo a Ansys para posteriormente realizarle un análisis estructural estático.

Contents

- Units

- Model (A4) o Geometry

    - Parts o Coordinate Systems o Connections

    - Contacts

    - Contact Regions

  - Mesh

  - Static Structural (A5)

    - Analysis Settings

    - Loads

    - Solution (A6)

    - Solution Information

    - Results

- Material Data o Structural Steel

Se establece el sistema métrico como predeterminado

Units

TABLE 1

| Unit System | Metric (m, kg, N, s, V, A) Degrees rad/s Celsius |
| --- | --- |
| Angle | Degrees |
| Rotational Velocity | rad/s |
| Temperature | Celsius |

# Model (A4)

## Geometry

(A4) > Geometry > Parts

Model (A4) > Connections > Contacts > Contact Regions

Model (A4) > Mesh

Se establece el análisis como Static Structural con resolución mecánica

Model (A4) > Analysis

| Object Name | Static Structural (A5) |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Definition |  |
| Physics Type | Structural |
| Analysis Type | Static Structural |
| Solver Target | Mechanical APDL |
| Options |  |
| Environment Temperature | 22. °C |
| Generate Input Only | No |

Agregamos las fuerzas a los componentes “X”,”Y” y “Z” en unidades de Newtons

Se definen los soportes fijos del robot

Model (A4) > Static Structural (A5) > Loads

| Object Name | Fixed Support | Force |
| --- | --- | --- |
| State | Fully Defined |  |
| Scope |  |  |
| Scoping Method | Geometry Selection |  |
| Geometry | 4 Faces | 1 Face |
| Definition |  |  |
| Type | Fixed Support | Force |
| Suppressed | No |  |
| Define By |  | Components |
| Coordinate System |  | Global Coordinate System |
| X Component |  | 1. N (ramped) |
| Y Component |  | 2. N (ramped) |
| Z Component |  | 0. N (ramped) |

FIGURE 1

Model (A4) > Static Structural (A5) > Force

Esta grafica nos hace referencia a la cantidad de fuerza aplicada en cada componente.

## Solution (A6)

Después de agregar el mallado pasamos a la resolución del análisis

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution

| Object Name | Solution (A6) |
| --- | --- |
| State | Solved |
| Adaptive Mesh Refinement |  |
| Max Refinement Loops | 1. |
| Refinement Depth | 2. |
| Information |  |
| Status | Done |
| MAPDL Elapsed Time | 5. s |
| MAPDL Memory Used | 292. MB |
| MAPDL Result File Size | 4.3125 MB |
| Post Processing |  |
| Beam Section Results | No |

Se nos muestra que la deformación total máxima es aceptable mostrándonos el resultado en metros.

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Total Deformation

| Time [s] | Minimum [m] | Maximum [m] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0. | 1.1029e-004 |

FIGURE 3

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Total Deformation > Figure

En esta figura las áreas de color azul son las que no sufren una deformación y las rojas son las que tienen mas posibilidad de sufrirla. En este caso la deformación total es baja, siendo aceptable el diseño.

FIGURE 4

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Equivalent Elastic Strain

TABLE 16

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Equivalent Elastic Strain

| Time [s] | Minimum [m/m] | Maximum [m/m] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0. | 1.3436e-005 |

FIGURE 5

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Equivalent Elastic Strain > Figure

En este apartado se muestran datos acerca del material utilizado en el análisis como lo es su densidad, resistividad, capacidad de compresión entre otros.

En el caso de los esfuerzos elásticos también resulto aceptable ya que se mostro una nula posibilidad de tener riesgos

# Material Data

## Structural

TABLE 17

Structural Steel > Constants

| Density | 7850 kg m^-3 |
| --- | --- |
| Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion | 1.2e-005 C^-1 |
| Specific Heat | 434 J kg^-1 C^-1 |
| Isotropic Thermal Conductivity | 60.5 W m^-1 C^-1 |
| Isotropic Resistivity | 1.7e-007 ohm m |

TABLE 18

Structural Steel > Appearance

| Red | Green | Blue |
| --- | --- | --- |
| 132 | 139 | 179 |

TABLE 20

Structural Steel > Compressive Yield Strength

Compressive Yield Strength Pa

2.5e+008

TABLE 21

Structural Steel > Tensile Yield Strength

Tensile Yield Strength Pa

2.5e+008

TABLE 22

Structural Steel > Tensile Ultimate Strength

Tensile Ultimate Strength Pa

4.6e+008

TABLE 23

Structural Steel > Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion

Zero-Thermal-Strain Reference Temperature C

22

TABLE 24

Structural Steel > Alternating Stress Mean Stress

| Alternating Stress Pa | Cycles | Mean Stress Pa |
| --- | --- | --- |
| 3.999e+009 | 10 | 0 |
| 2.827e+009 | 20 | 0 |
| 1.896e+009 | 50 | 0 |
| 1.413e+009 | 100 | 0 |
| 1.069e+009 | 200 | 0 |
| 4.41e+008 | 2000 | 0 |
| 2.62e+008 | 10000 | 0 |
| 2.14e+008 | 20000 | 0 |
| 1.38e+008 | 1.e+005 | 0 |
| 1.14e+008 | 2.e+005 | 0 |
| 8.62e+007 | 1.e+006 | 0 |

TABLE 25

Structural Steel > Strain-Life Parameters

| Strength Coefficient Pa | Strength Exponent | Ductility Coefficient | Ductility Exponent | Cyclic Strength Coefficient Pa | Cyclic Strain Hardening Exponent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2e+008 | -0.106 | 0.213 | -0.47 | 1.e+009 | 0.2 |

TABLE 26

Structural Steel > Isotropic Elasticity

| Temperature C | Young's Modulus Pa | Poisson's Ratio | Bulk Modulus Pa | Shear Modulus Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.e+011 | 0.3 | 1.6667e+011 | 7.6923e+010 |

TABLE 27

Structural Steel > Isotropic Relative Permeability

Relative Permeability

10000

Conclusión

Los ajustes realizados al brazo antropomórfico les quitaron peso a los eslabones lo cual facilita la función de los motores para desplazar los eslabones.

Y al realizar el análisis se encuentra como resultado que las mayores concentraciones de esfuerzo-deformación se encuentra directamente donde el brazo sostendrá la carga. Los análisis muestran que el brazo no se vencerá ante la carga de 300 gramos.